DESCRIPTIF SOMMAIRE DES TRAVAUX DES APPARTEMENTS

PREAMBULE

La présente notice descriptive définit les travaux qui seront exécutes pour la rénovation d'un ensemble immobilier situe 19 cours Gambetta 34000 Montpellier au 1er.

Les travaux seront exécutes suivant les règles de l'Art et les Normes en vigueur. Les conséquences des phénomènes naturels qui peuvent se produire, par suite de retraits de matériaux, tassements, fluages, dilatations.... Etc. et qui accompagnent généralement les rénovations après terminaison des travaux, ne pourront en aucun cas être considères comme vices cachés ou apparents.

Si lors de l'exécution des difficultés d'approvisionnement ou de mise en œuvre, des changements d'entreprises ou de fournitures et d'une manière générale, des circonstances imprévues devaient entrainer certaines modifications aux prestations prévues au présent devis descriptif, les matériaux et équipements fournis seraient d’une qualité équivalente à ceux prévus.

Pour des raisons techniques, les canalisations et réseaux d'alimentation seront susceptibles d'être implantes en plafond ou en applique sur murs et cloisons a l'intérieur des lots privatifs, Ces servitudes ne pourront en aucun cas donner  lieu à des réclamations de la part des propriétaires des locaux privatifs concernes.

II en sera de même pour les réseaux extérieurs, ventilations, regards de quelque nature que ce soit dans les parties communes à jouissance privative.

II est précisé que les descriptifs des produits ne sont donnés qu’à titre indicatif et comparatif, la présente notice descriptive ayant été établie avant leur mise en œuvre.

# Ce descriptif sommaire trace les grandes lignes des travaux à réaliser dans les appartements

But de l’opération

Création de 7 appartements (du t4 au studio) et d’un local commercial

Travaux lot 01 T4 duplex

- Cloisons doublages

Doublage ½ style sur certains murs périphériques

Cloisons séparatives logements constitue de SAD 180

Cloisons distribution en placostil 72 mm

BA 13 hydrofuge dans les pièces humides

Plafonds plat en BA13 sur ossature métallique sous plancher (hauteur env 2.4 m)

Plafond en rampant en BA13 sur ossature métallique sous mezzanine (hauteur : au + haut entre poutres)

Isolation en laine de verre de 200 mm

Gaines techniques pour passage eu, aep

Joints 3 passes

- Menuiseries intérieures

Portes de distributions lisses à ames pleines (type moderna ou équivalent) avec poignet (gamme besault en alu type golf avec serrures à condamnation pour wc et salle d’eau), buttées de portes

Porte palière CF ½ h lisse iso phonique en 93, joint acoustique intégré,  ferrage par 4 paumelles, serrure 3 points, cylindre sureté 5 clés, poignet plaque palière (gamme universelle), seuil suisse, buttée

Placards intégrés : portes en panneaux coulissants mélaminés de couleurs de 10 mm, roulettes avec système anti déraillement, patin haut équipé de 3 roulettes, compensateur de plinthe par joint

Aménagement des placards en mélaminé blanc de 19 mm d’épaisseur compris chant, fixé sur

Tasseaux 30 mm x 30 mm sur cloison placo y compris toutes sujétions de chevillage

1 étagère horizontale sur toute la longueur du placard à 1.8 m du sol

1 séparatif verticale allant du sol à l’étagère supérieure

4 étagères de 0.8 m du placard fixées par des tasseaux 30 mm x 30 mm

sur le refend du placard et séparation vertical

1 tringle métallique type barre ovale très rigide y compris support de fixation latérale par emboitements

Escalier en bois exotique avec contremarches, rampe, vitrification incolore

- Menuiseries extérieures

Menuiseries pvc double vitrage

Volets roulants électriques, lames alus, posé en extérieur en sous face linteau, pour fenêtres coté cour

Vélux type ggl standard en 1.14 m x 1.18 m à ouverture manuel, store occultant

- VMC –Réseaux

Ventilation mécanique simple flux hydro réglable de type b ( marque aldes ou de même gamme)

Réseaux eau froide eau chaude en per + compteur d’eau

Réseaux eau usée en pvc

- Cuisines & Sanitaires

Cuisine (suivant plan de positionnement archi en 2.4 ml) : meuble bas sous évier, meuble bas avec tiroirs ou portes (au choix du client), meuble bas d’angle avec aménagement coulissant (si besoin), meubles haut, plan de travail de couleur, 1 évier inox 70 x 50 cm 1 bac 1 égouttoir, 1 table de cuisson vitrocéramique 4 feux, 1 hotte aspirante acier inox, joints silicones, crédence h :0.6m (couleur au choix du client selon catalogue)

Baignoire acrylique blanche en 1.7 x 0.7 m (bastia de chez allia ou similaire), mitigeur (olyos2 de chez porcher ou similaire), douchette  2 jets (tempesta de chez grohe ou similaire), habillage baignoire en poluréthane à carreler, trappe de visite à carreler, étanchéité murs, joints silicones, faïences h : 2.2m

WC chasse 3/6 l (vers’eau blanc de chez nabis), abattant thermodur blanc, robinet d’arret

Meuble suspendu en 0.6 m, 2 tiroirs laqués, vasque, mitigeur haut (de chez porcher ou similaire), miroir de 0.6 m + éclairage, joints silicones, branchement, faïences

Lavabo suspendu, mitigeur (olyos 2 de chez porcher ou similaire), branchement, faïences

Chauffe-eau électrique thermodynamic 270 l (type aéromax 3 ou similaire)

# Revêtement de sol

Sous couche d’isolation phonique typa assour 19 (db :19), joint périphérique en mousse, chape mortier taloché de niveau

Parquet stratifié 7 mm (classe 31/ac3) (type  classic ou similaire) avec sous couche 2 mm, pose flottante, plinthes même couleur, barres de seuils, pour chambres

Carrelage 450 x 450 mm ou 600 x 600 couleur au choix du client posé à la colle en double encollage + plinthes pour tout le reste de l’appartement

- Electricité Courants forts et courants faible

Tableau électrique abonné encastré

Distribution électrique dans les cloisons et doublages

Création de prises et d’alimentation électriques appareillages (marque legrand type mosaic blanc ou similaire) conforme à la C 15-100 et aux plans

Prise télévision dans séjour et dans chambre principale

Prise téléphone rj 45 dans séjour et chambres

Combiné mural interphone à l’entrée

Alimentations du lot par goulotte (alimentation haute tension, téléroport, terre, téléphone, télévision, interphone)

- Chauffages

Sèche serviette à tubulure de 500 w, dimension 944 mm x 500 mm environ dans pièce d’eau ( type priméo 2 ou similaire)

Panneaux rayonnants électriques cat C (marque thermor ou similaire)

- Revêtements muraux

Peinture acrylique mat blanche au plafond

Peinture acrylique satinée blanche aux murs (certains murs de couleurs)

Peinture acrylique satinée blanche dans pièces humides

Peinture satiné blanche ou de couleur pour portes

Faïences de couleurs en 200 mm x 400 mm, 2.2 m de haut pour baignoire, à 0.6 m lavabo, frise 1 rang

Travaux lot 02 T4 duplex

- Cloisons doublages

Doublage ½ style sur certains murs périphériques

Cloisons séparatives logements constitue de SAD 180

Cloisons distribution en placostil 72 mm

BA 13 hydrofuge dans les pièces humides

Plafonds plat en BA13 sur ossature métallique sous plancher (hauteur env 2.4 m)

Plafond en rampant en BA13 sur ossature métallique sous mezzanine (hauteur : au + haut entre poutres)

Isolation en laine de verre de 200 mm

Gaines techniques pour passage eu, aep

Joints 3 passes

- Menuiseries intérieures

Portes de distributions lisses à ames pleines (type moderna ou équivalent) avec poignet (gamme besault en alu type golf avec serrures à condamnation pour wc et salle d’eau), buttées de portes

Porte palière CF ½ h lisse iso phonique en 93, joint acoustique intégré,  ferrage par 4 paumelles, serrure 3 points, cylindre sureté 5 clés, poignet plaque palière (gamme universelle), seuil suisse, buttée

Placards intégrés : portes en panneaux coulissants mélaminés de couleurs de 10 mm, roulettes avec système anti déraillement, patin haut équipé de 3 roulettes, compensateur de plinthe par joint

Aménagement des placards en mélaminé blanc de 19 mm d’épaisseur compris chant, fixé sur

Tasseaux 30 mm x 30 mm sur cloison placo y compris toutes sujétions de chevillage

1 étagère horizontale sur toute la longueur du placard à 1.8 m du sol

1 séparatif verticale allant du sol à l’étagère supérieure

4 étagères de 0.8 m du placard fixées par des tasseaux 30 mm x 30 mm

sur le refend du placard et séparation vertical

1 tringle métallique type barre ovale très rigide y compris support de fixation latérale par emboitements

Escalier en bois exotique avec contremarches, rampe, vitrification incolore

- Menuiseries extérieures

Menuiseries pvc double vitrage

Volets roulants électriques, lames alus, posé en extérieur en sous face linteau, pour fenêtres coté cour

Vélux type ggl standard en 1.14 m x 1.18 m à ouverture manuel, store occultant

- VMC –Réseaux

Ventilation mécanique simple flux hydro réglable de type b (marque aldes ou de même gamme)

Réseaux eau froide eau chaude en per + compteur d’eau

Réseaux eau usée en pvc

- Cuisines & Sanitaires

Cuisine (suivant plan de positionnement archi en 2.4 ml) : meuble bas sous évier, meuble bas avec tiroirs ou portes (au choix du client), meuble bas d’angle avec aménagement coulissant (si besoin), meubles haut, plan de travail de couleur, 1 évier inox 70 x 50 cm 1 bac 1 égouttoir, 1 table de cuisson vitrocéramique 4 feux, 1 hotte aspirante acier inox, joints silicones, crédence h :0.6m (couleur au choix du client selon catalogue)

Baignoire acrylique blanche en 1.7 x 0.7 m (bastia de chez allia ou similaire), mitigeur (olyos2 de chez porcher ou similaire), douchette  2 jets (tempesta de chez grohe ou similaire), habillage baignoire en poluréthane à carreler, trappe de visite à carreler, étanchéité murs, joints silicones, faïences h : 2.2m

WC chasse 3/6 l (vers’eau blanc de chez nabis), abattant thermodur blanc, robinet d’arret

Meuble suspendu en 0.6 m, 2 tiroirs laqués, vasque, mitigeur haut (de chez porcher ou similaire), miroir de 0.6 m + éclairage, joints silicones, branchement, faïences

Lavabo suspendu, mitigeur (olyos 2 de chez porcher ou similaire), branchement, faïences

Chauffe-eau électrique thermodynamic 270 l (type aéromax 3 ou similaire)

# Revêtement de sol

Sous couche d’isolation phonique typa assour 19 (db :19), joint périphérique en mousse, chape mortier taloché de niveau

Parquet stratifié 7 mm (classe 31/ac3) (type  classic ou similaire) avec sous couche 2 mm, pose flottante, plinthes même couleur, barres de seuils, pour chambres

Carrelage 450 x 450 mm ou 600 x 600 couleur au choix du client posé à la colle en double encollage + plinthes pour tout le reste de l’appartement

- Electricité Courants forts et courants faible

Tableau électrique abonné encastré

Distribution électrique dans les cloisons et doublages

Création de prises et d’alimentation électriques appareillages (marque legrand type mosaic blanc ou similaire) conforme à la C 15-100 et aux plans

Prise télévision dans séjour et dans chambre principale

Prise téléphone rj 45 dans séjour et chambres

Combiné mural interphone à l’entrée

Alimentations du lot par goulotte (alimentation haute tension, téléroport, terre, téléphone, télévision, interphone)

- Chauffages

Sèche serviette à tubulure de 500 w, dimension 944 mm x 500 mm environ dans pièce d’eau ( type priméo 2 ou similaire)

Panneaux rayonnants électriques cat C (marque thermor ou similaire)

- Revêtements muraux

Peinture acrylique mat blanche au plafond

Peinture acrylique satinée blanche aux murs (certains murs de couleurs)

Peinture acrylique satinée blanche dans pièces humides

Peinture satiné blanche ou de couleur pour portes

Faïences de couleurs en 200 mm x 400 mm, 2.2 m de haut pour baignoire, à 0.6 m lavabo, frise 1 rang

Travaux lot 03 T4 duplex

- Cloisons doublages

Doublage ½ style sur certains murs périphériques

Cloisons séparatives logements constitue de SAD 180

Cloisons distribution en placostil 72 mm

BA 13 hydrofuge dans les pièces humides

Plafonds plat en BA13 sur ossature métallique sous plancher (hauteur env 2.4 m)

Plafond en rampant en BA13 sur ossature métallique sous mezzanine (hauteur : au + haut entre poutres)

Isolation en laine de verre de 200 mm

Gaines techniques pour passage eu, aep

Joints 3 passes

- Menuiseries intérieures

Portes de distributions lisses à ames pleines (type moderna ou équivalent) avec poignet (gamme besault en alu type golf avec serrures à condamnation pour wc et salle d’eau), buttées de portes

Porte palière CF ½ h lisse iso phonique en 93, joint acoustique intégré,  ferrage par 4 paumelles, serrure 3 points, cylindre sureté 5 clés, poignet plaque palière (gamme universelle), seuil suisse, buttée

Placards intégrés : portes en panneaux coulissants mélaminés de couleurs de 10 mm, roulettes avec système anti déraillement, patin haut équipé de 3 roulettes, compensateur de plinthe par joint

Aménagement des placards en mélaminé blanc de 19 mm d’épaisseur compris chant, fixé sur

Tasseaux 30 mm x 30 mm sur cloison placo y compris toutes sujétions de chevillage

1 étagère horizontale sur toute la longueur du placard à 1.8 m du sol

1 séparatif verticale allant du sol à l’étagère supérieure

4 étagères de 0.8 m du placard fixées par des tasseaux 30 mm x 30 mm

sur le refend du placard et séparation vertical

1 tringle métallique type barre ovale très rigide y compris support de fixation latérale par emboitements

Escalier en bois exotique avec contremarches, rampe, vitrification incolore

- Menuiseries extérieures

Menuiseries pvc double vitrage

Volets roulants électriques, lames alus, posé en extérieur en sous face linteau, pour fenêtres coté cour

Vélux type ggl standard en 1.14 m x 1.18 m à ouverture manuel, store occultant

- VMC –Réseaux

Ventilation mécanique simple flux hydro réglable de type b ( marque aldes ou de même gamme)

Réseaux eau froide eau chaude en per + compteur d’eau

Réseaux eau usée en pvc

- Cuisines & Sanitaires

Cuisine (suivant plan de positionnement archi en 2.4 ml) : meuble bas sous évier, meuble bas avec tiroirs ou portes (au choix du client), meuble bas d’angle avec aménagement coulissant (si besoin), meubles haut, plan de travail de couleur, 1 évier inox 70 x 50 cm 1 bac 1 égouttoir, 1 table de cuisson vitrocéramique 4 feux, 1 hotte aspirante acier inox, joints silicones, crédence h :0.6m (couleur au choix du client selon catalogue)

Baignoire acrylique blanche en 1.7 x 0.7 m (bastia de chez allia ou similaire), mitigeur (olyos2 de chez porcher ou similaire), douchette  2 jets (tempesta de chez grohe ou similaire), habillage baignoire en poluréthane à carreler, trappe de visite à carreler, étanchéité murs, joints silicones, faïences h : 2.2m

WC chasse 3/6 l (vers’eau blanc de chez nabis), abattant thermodur blanc, robinet d’arret

Meuble suspendu en 0.6 m, 2 tiroirs laqués, vasque, mitigeur haut (de chez porcher ou similaire), miroir de 0.6 m + éclairage, joints silicones, branchement, faïences

Lavabo suspendu, mitigeur (olyos 2 de chez porcher ou similaire), branchement, faïences

Chauffe-eau électrique thermodynamic 270 l (type aéromax 3 ou similaire)

# Revêtement de sol

Sous couche d’isolation phonique typa assour 19 (db :19), joint périphérique en mousse, chape mortier taloché de niveau

Parquet stratifié 7 mm (classe 31/ac3) (type  classic ou similaire) avec sous couche 2 mm, pose flottante, plinthes même couleur, barres de seuils, pour chambres

Carrelage 450 x 450 mm ou 600 x 600 couleur au choix du client posé à la colle en double encollage + plinthes pour tout le reste de l’appartement

- Electricité Courants forts et courants faible

Tableau électrique abonné encastré

Distribution électrique dans les cloisons et doublages

Création de prises et d’alimentation électriques appareillages (marque legrand type mosaic blanc ou similaire) conforme à la C 15-100 et aux plans

Prise télévision dans séjour et dans chambre principale

Prise téléphone rj 45 dans séjour et chambres

Combiné mural interphone à l’entrée

Alimentations du lot par goulotte (alimentation haute tension, téléroport, terre, téléphone, télévision, interphone)

- Chauffages

Sèche serviette à tubulure de 500 w, dimension 944 mm x 500 mm environ dans pièce d’eau ( type priméo 2 ou similaire)

Panneaux rayonnants électriques cat C (marque thermor ou similaire)

- Revêtements muraux

Peinture acrylique mat blanche au plafond

Peinture acrylique satinée blanche aux murs (certains murs de couleurs)

Peinture acrylique satinée blanche dans pièces humides

Peinture satiné blanche ou de couleur pour portes

Faïences de couleurs en 200 mm x 400 mm, 2.2 m de haut pour baignoire, à 0.6 m lavabo, frise 1 rang

Travaux lot 04 T2

- Cloisons doublages

Doublage ½ style sur certains murs périphériques

Cloisons séparatives logements constitue de SAD 180

Cloisons distribution en placostil 72 mm

BA 13 hydrofuge dans les pièces humides

Plafonds plat en BA13 sur ossature métallique sous plancher (hauteur env 2.4 m)

Gaines techniques pour passage eu, aep

Joints 3 passes

- Menuiseries intérieures

Portes de distributions lisses à ames pleines (type moderna ou équivalent) avec poignet (gamme besault en alu type golf avec serrures à condamnation pour wc et salle d’eau), buttées de portes

Porte palière CF ½ h lisse iso phonique en 93, joint acoustique intégré,  ferrage par 4 paumelles, serrure 3 points, cylindre sureté 5 clés, poignet plaque palière (gamme universelle), seuil suisse, buttée

Placard intégré : portes en panneaux coulissants mélaminés de couleurs de 10 mm, roulettes avec système anti déraillement, patin haut équipé de 3 roulettes, compensateur de plinthe par joint

Aménagement des placards en mélaminé blanc de 19 mm d’épaisseur compris chant, fixé sur

Tasseaux 30 mm x 30 mm sur cloison placo y compris toutes sujétions de chevillage

1 étagère horizontale sur toute la longueur du placard à 1.8 m du sol

1 séparatif verticale allant du sol à l’étagère supérieure

4 étagères de 0.8 m du placard fixées par des tasseaux 30 mm x 30 mm

sur le refend du placard et séparation vertical

1 tringle métallique type barre ovale très rigide y compris support de fixation latérale par emboitements

- Menuiseries extérieures

Menuiseries pvc double vitrage

Volets roulants électriques, lames alus, posé en extérieur en sous face linteau

- VMC –Réseaux

Ventilation mécanique simple flux hydro réglable de type b (marque aldes ou de même gamme)

Réseaux eau froide eau chaude en per + compteur d’eau

Réseaux eau usée en pvc

- Cuisines & Sanitaires

Cuisine (suivant plan de positionnement archi en 1.8 ml) : meuble bas sous évier, meuble bas avec tiroirs ou portes (au choix du client), meuble bas d’angle avec aménagement coulissant (si besoin), meubles haut, plan de travail de couleur, 1 évier inox 70 x 50 cm 1 bac 1 égouttoir, 1 table de cuisson vitrocéramique 4 feux, 1 hotte aspirante acier inox, joints silicones, crédence h :0.6m (couleur au choix du client selon catalogue)

Douche à l’italienne en wédi en 1.2 m x 0.8 m, mitigeur (olyos2 de chez porcher ou similaire), douchette  2 jets (tempesta de chez grohe ou similaire), étanchéité murs, joints silicones, faïences

WC chasse 3/6 l (vers’eau blanc de chez nabis), abattant thermodur blanc, robinet d’arret

Lavabo suspendu, mitigeur (olyos 2 de chez porcher ou similaire), branchement, faïences

Chauffe-eau électrique thermodynamic 270 l (type aéromax 3 ou similaire)

# Revêtement de sol

Sous couche d’isolation phonique typa assour 19 (db :19), joint périphérique en mousse, chape mortier taloché de niveau

Parquet stratifié 7 mm (classe 31/ac3) (type  classic ou similaire) avec sous couche 2 mm, pose flottante, plinthes même couleur, barres de seuils, pour chambres

Carrelage 450 x 450 mm ou 600 x 600 couleur au choix du client posé à la colle en double encollage + plinthes pour tout le reste de l’appartement

- Electricité Courants forts et courants faible

Tableau électrique abonné encastré

Distribution électrique dans les cloisons et doublages

Création de prises et d’alimentation électriques appareillages (marque legrand type mosaic blanc ou similaire) conforme à la C 15-100 et aux plans

Prise télévision dans séjour et dans chambre principale

Prise téléphone rj 45 dans séjour et chambres

Combiné mural interphone à l’entrée

Alimentations du lot par goulotte (alimentation haute tension, téléroport, terre, téléphone, télévision, interphone)

- Chauffages

Sèche serviette à tubulure de 500 w, dimension 944 mm x 500 mm environ dans pièce d’eau ( type priméo 2 ou similaire)

Panneaux rayonnants électriques cat C (marque thermor ou similaire)

- Revêtements muraux

Peinture acrylique mat blanche au plafond

Peinture acrylique satinée blanche aux murs (certains murs de couleurs)

Peinture acrylique satinée blanche dans pièces humides

Peinture satiné blanche ou de couleur pour portes

Faïences de couleurs en 200 mm x 400 mm, toute hauteur pour douche, à 0.6 m lavabo, frise 1 rang

Travaux lot 05 studio

- Cloisons doublages

Doublage ½ style sur certains murs périphériques

Cloisons séparatives logements constitue de SAD 180

Cloisons distribution en placostil 72 mm

BA 13 hydrofuge dans les pièces humides

Plafonds plat en BA13 sur ossature métallique sous plancher (hauteur env 2.4 m)

Gaines techniques pour passage eu, aep

Joints 3 passes

- Menuiseries intérieures

Portes de distributions lisses à ames pleines (type moderna ou équivalent) avec poignet (gamme besault en alu type golf avec serrures à condamnation pour wc et salle d’eau), buttées de portes

Porte palière CF ½ h lisse iso phonique en 93, joint acoustique intégré,  ferrage par 4 paumelles, serrure 3 points, cylindre sureté 5 clés, poignet plaque palière (gamme universelle), seuil suisse, buttée

- Menuiseries extérieures

Menuiseries pvc double vitrage

Volets roulants électriques, lames alus, posé en extérieur en sous face linteau

- VMC –Réseaux

Ventilation mécanique simple flux hydro réglable de type b (marque aldes ou de même gamme)

Réseaux eau froide eau chaude en per + compteur d’eau

Réseaux eau usée en pvc

- Cuisines & Sanitaires

Cuisine (suivant plan de positionnement archi en 1.8 ml) : meuble bas sous évier, meuble bas avec tiroirs ou portes (au choix du client), meuble bas d’angle avec aménagement coulissant (si besoin), meubles haut, plan de travail de couleur, 1 évier inox 70 x 50 cm 1 bac 1 égouttoir, 1 table de cuisson vitrocéramique 4 feux, 1 hotte aspirante acier inox, joints silicones, crédence h :0.6m (couleur au choix du client selon catalogue)

Douche à l’italienne en wédi en 1.2 m x 0.8 m, mitigeur (olyos2 de chez porcher ou similaire), douchette  2 jets (tempesta de chez grohe ou similaire), étanchéité murs, joints silicones, faïences

WC chasse 3/6 l (vers’eau blanc de chez nabis), abattant thermodur blanc, robinet d’arret

Lavabo suspendu, mitigeur (olyos 2 de chez porcher ou similaire), branchement, faïences

Chauffe-eau électrique thermodynamic 270 l (type aéromax 3 ou similaire)

# Revêtement de sol

Sous couche d’isolation phonique typa assour 19 (db :19), joint périphérique en mousse, chape mortier taloché de niveau

Carrelage 450 x 450 mm ou 600 x 600 couleur au choix du client posé à la colle en double encollage + plinthes pour tout le reste de l’appartement

- Electricité Courants forts et courants faible

Tableau électrique abonné encastré

Distribution électrique dans les cloisons et doublages

Création de prises et d’alimentation électriques appareillages (marque legrand type mosaic blanc ou similaire) conforme à la C 15-100 et aux plans

Prise télévision dans séjour et dans chambre principale

Prise téléphone rj 45 dans séjour et chambres

Combiné mural interphone à l’entrée

Alimentations du lot par goulotte (alimentation haute tension, téléroport, terre, téléphone, télévision, interphone)

- Chauffages

Sèche serviette à tubulure de 500 w, dimension 944 mm x 500 mm environ dans pièce d’eau ( type priméo 2 ou similaire)

Panneaux rayonnants électriques cat C (marque thermor ou similaire)

- Revêtements muraux

Peinture acrylique mat blanche au plafond

Peinture acrylique satinée blanche aux murs (certains murs de couleurs)

Peinture acrylique satinée blanche dans pièces humides

Peinture satiné blanche ou de couleur pour portes

Faïences de couleurs en 200 mm x 400 mm, toute hauteur pour douche, à 0.6 m lavabo, frise 1 rang

Travaux lot 06 T2

- Cloisons doublages

Doublage ½ style sur certains murs périphériques

Cloisons séparatives logements constitue de SAD 180

Cloisons distribution en placostil 72 mm

BA 13 hydrofuge dans les pièces humides

Plafond en rampant en BA13 sur ossature métallique sous mezzanine (hauteur : au + haut entre poutres)

Isolation en laine de verre de 200 mm

Gaines techniques pour passage eu, aep

Joints 3 passes

- Menuiseries intérieures

Portes de distributions lisses à ames pleines (type moderna ou équivalent) avec poignet (gamme besault en alu type golf avec serrures à condamnation pour wc et salle d’eau), buttées de portes

Porte palière CF ½ h lisse iso phonique en 93, joint acoustique intégré,  ferrage par 4 paumelles, serrure 3 points, cylindre sureté 5 clés, poignet plaque palière (gamme universelle), seuil suisse, buttée

Placards intégrés : portes en panneaux coulissants mélaminés de couleurs de 10 mm, roulettes avec système anti déraillement, patin haut équipé de 3 roulettes, compensateur de plinthe par joint

Aménagement des placards en mélaminé blanc de 19 mm d’épaisseur compris chant, fixé sur

Tasseaux 30 mm x 30 mm sur cloison placo y compris toutes sujétions de chevillage

1 étagère horizontale sur toute la longueur du placard à 1.8 m du sol

1 séparatif verticale allant du sol à l’étagère supérieure

4 étagères de 0.8 m du placard fixées par des tasseaux 30 mm x 30 mm

sur le refend du placard et séparation vertical

1 tringle métallique type barre ovale très rigide y compris support de fixation latérale par emboitements

- Menuiseries extérieures

Menuiseries pvc double vitrage

Volets roulants électriques, lames alus, posé en extérieur en sous face linteau

Vélux type ggl standard en 1.14 m x 1.18 m à ouverture manuel, store occultant

- VMC –Réseaux

Ventilation mécanique simple flux hydro réglable de type b ( marque aldes ou de même gamme)

Réseaux eau froide eau chaude en per + compteur d’eau

Réseaux eau usée en pvc

- Cuisines & Sanitaires

Cuisine (suivant plan de positionnement archi en 1.8 ml) : meuble bas sous évier, meuble bas avec tiroirs ou portes (au choix du client), meuble bas d’angle avec aménagement coulissant (si besoin), meubles haut, plan de travail de couleur, 1 évier inox 70 x 50 cm 1 bac 1 égouttoir, 1 table de cuisson vitrocéramique 4 feux, 1 hotte aspirante acier inox, joints silicones, crédence h :0.6m (couleur au choix du client selon catalogue)

Baignoire acrylique blanche en 1.7 x 0.7 m (bastia de chez allia ou similaire), mitigeur (olyos2 de chez porcher ou similaire), douchette  2 jets (tempesta de chez grohe ou similaire), habillage baignoire en poluréthane à carreler, trappe de visite à carreler, étanchéité murs, joints silicones, faïences h : 2.2m

WC chasse 3/6 l (vers’eau blanc de chez nabis), abattant thermodur blanc, robinet d’arret

Meuble suspendu en 0.6 m, 2 tiroirs laqués, vasque, mitigeur haut (de chez porcher ou similaire), miroir de 0.6 m + éclairage, joints silicones, branchement, faïences

Chauffe-eau électrique thermodynamic 270 l (type aéromax 3 ou similaire)

# Revêtement de sol

Sous couche d’isolation phonique typa assour 19 (db :19), joint périphérique en mousse, chape mortier taloché de niveau

Parquet stratifié 7 mm (classe 31/ac3) (type  classic ou similaire) avec sous couche 2 mm, pose flottante, plinthes même couleur, barres de seuils, pour chambres

Carrelage 450 x 450 mm ou 600 x 600 couleur au choix du client posé à la colle en double encollage + plinthes pour tout le reste de l’appartement

- Electricité Courants forts et courants faible

Tableau électrique abonné encastré

Distribution électrique dans les cloisons et doublages

Création de prises et d’alimentation électriques appareillages (marque legrand type mosaic blanc ou similaire) conforme à la C 15-100 et aux plans

Prise télévision dans séjour et dans chambre principale

Prise téléphone rj 45 dans séjour et chambres

Combiné mural interphone à l’entrée

Alimentations du lot par goulotte (alimentation haute tension, téléroport, terre, téléphone, télévision, interphone)

- Chauffages

Sèche serviette à tubulure de 500 w, dimension 944 mm x 500 mm environ dans pièce d’eau ( type priméo 2 ou similaire)

Panneaux rayonnants électriques cat C (marque thermor ou similaire)

- Revêtements muraux

Peinture acrylique mat blanche au plafond

Peinture acrylique satinée blanche aux murs (certains murs de couleurs)

Peinture acrylique satinée blanche dans pièces humides

Peinture satiné blanche ou de couleur pour portes

Faïences de couleurs en 200 mm x 400 mm, 2.2 m de haut pour baignoire, à 0.6 m lavabo, frise 1 rang

Travaux lot 07 T3

- Cloisons doublages

Doublage ½ style sur certains murs périphériques

Cloisons séparatives logements constitue de SAD 180

Cloisons distribution en placostil 72 mm

BA 13 hydrofuge dans les pièces humides

Plafond en rampant en BA13 sur ossature métallique sous mezzanine (hauteur : au + haut entre poutres)

Isolation en laine de verre de 200 mm

Gaines techniques pour passage eu, aep

Joints 3 passes

- Menuiseries intérieures

Portes de distributions lisses à ames pleines (type moderna ou équivalent) avec poignet (gamme besault en alu type golf avec serrures à condamnation pour wc et salle d’eau), buttées de portes

Porte palière CF ½ h lisse iso phonique en 93, joint acoustique intégré,  ferrage par 4 paumelles, serrure 3 points, cylindre sureté 5 clés, poignet plaque palière (gamme universelle), seuil suisse, buttée

Placards intégrés : portes en panneaux coulissants mélaminés de couleurs de 10 mm, roulettes avec système anti déraillement, patin haut équipé de 3 roulettes, compensateur de plinthe par joint

Aménagement des placards en mélaminé blanc de 19 mm d’épaisseur compris chant, fixé sur

Tasseaux 30 mm x 30 mm sur cloison placo y compris toutes sujétions de chevillage

1 étagère horizontale sur toute la longueur du placard à 1.8 m du sol

1 séparatif verticale allant du sol à l’étagère supérieure

4 étagères de 0.8 m du placard fixées par des tasseaux 30 mm x 30 mm

sur le refend du placard et séparation vertical

1 tringle métallique type barre ovale très rigide y compris support de fixation latérale par emboitements

- Menuiseries extérieures

Menuiseries pvc double vitrage

Volets roulants électriques, lames alus, posé en extérieur en sous face linteau

Vélux type ggl standard en 1.14 m x 1.18 m à ouverture manuel, store occultant

- VMC –Réseaux

Ventilation mécanique simple flux hydro réglable de type b ( marque aldes ou de même gamme)

Réseaux eau froide eau chaude en per + compteur d’eau

Réseaux eau usée en pvc

- Cuisines & Sanitaires

Cuisine (suivant plan de positionnement archi en 1.8 ml) : meuble bas sous évier, meuble bas avec tiroirs ou portes (au choix du client), meuble bas d’angle avec aménagement coulissant (si besoin), meubles haut, plan de travail de couleur, 1 évier inox 70 x 50 cm 1 bac 1 égouttoir, 1 table de cuisson vitrocéramique 4 feux, 1 hotte aspirante acier inox, joints silicones, crédence h :0.6m (couleur au choix du client selon catalogue)

Baignoire acrylique blanche en 1.7 x 0.7 m (bastia de chez allia ou similaire), mitigeur (olyos2 de chez porcher ou similaire), douchette  2 jets (tempesta de chez grohe ou similaire), habillage baignoire en poluréthane à carreler, trappe de visite à carreler, étanchéité murs, joints silicones, faïences h : 2.2m

WC chasse 3/6 l (vers’eau blanc de chez nabis), abattant thermodur blanc, robinet d’arret

Meuble suspendu en 0.6 m, 2 tiroirs laqués, vasque, mitigeur haut (de chez porcher ou similaire), miroir de 0.6 m + éclairage, joints silicones, branchement, faïences

Chauffe-eau électrique thermodynamic 270 l (type aéromax 3 ou similaire)

# Revêtement de sol

Sous couche d’isolation phonique typa assour 19 (db :19), joint périphérique en mousse, chape mortier taloché de niveau

Parquet stratifié 7 mm (classe 31/ac3) (type  classic ou similaire) avec sous couche 2 mm, pose flottante, plinthes même couleur, barres de seuils, pour chambres

Carrelage 450 x 450 mm ou 600 x 600 couleur au choix du client posé à la colle en double encollage + plinthes pour tout le reste de l’appartement

- Electricité Courants forts et courants faible

Tableau électrique abonné encastré

Distribution électrique dans les cloisons et doublages

Création de prises et d’alimentation électriques appareillages (marque legrand type mosaic blanc ou similaire) conforme à la C 15-100 et aux plans

Prise télévision dans séjour et dans chambre principale

Prise téléphone rj 45 dans séjour et chambres

Combiné mural interphone à l’entrée

Alimentations du lot par goulotte (alimentation haute tension, téléroport, terre, téléphone, télévision, interphone)

- Chauffages

Sèche serviette à tubulure de 500 w, dimension 944 mm x 500 mm environ dans pièce d’eau ( type priméo 2 ou similaire)

Panneaux rayonnants électriques cat C (marque thermor ou similaire)

- Revêtements muraux

Peinture acrylique mat blanche au plafond

Peinture acrylique satinée blanche aux murs (certains murs de couleurs)

Peinture acrylique satinée blanche dans pièces humides

Peinture satiné blanche ou de couleur pour portes

Faïences de couleurs en 200 mm x 400 mm, 2.2 m de haut pour baignoire, à 0.6 m lavabo, frise 1 rang

Travaux lot 08 local commercial

- Cloisons doublages

Doublage ½ style sur certains murs périphériques (partie hall)

Cloisons séparatives logements constitue de SAD 180 (partie hall)

Plafonds plat en BA13 sur ossature métallique sous plancher, laine de verre 100 mm (hauteur env 2.4 m)

Joints 3 passes

- Menuiseries extérieures

Menuiseries pvc double vitrage

Volets roulants électriques, lames alus, posé en extérieur en sous face linteau

- Réseaux

Arrivée principale aep

Réseaux eau usée en pvc en attente

- Mezzanine

Plancher métallique sur 2 niveaux

Escalier métallique pour accès 2 niveaux

- Electricité Courants forts et courants faible

Combiné mural interphone à l’entrée

Alimentations du lot par goulotte (alimentation haute tension, téléroport, terre, téléphone, télévision, interphone)

Platine support compteur

FIN DE DOCUMENT